ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВД HYDROWORKER M 15.200.01

АВД HYDROWORKER M 15.200.02

АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ

Содержание:

Введение………………………………………………………………………...……………...3

Назначение изделия………………………………………………………...………………..3

Меры предосторожности и рекомендации……………………………………….……….3

Описание………………………………………………………………………………………. 5

Подготовка к работе………………………..……………………….…………………………7

Эксплуатация……………………………………………………………….………………….10

Техническое обслуживание…………………………………………….…………………...11

Хранение при низких температурах. ……………………………………………………...12

Гарантия………………………………………………………………………………………...13

Неисправности и способы их устранения………………………………………………..13

Технические характеристики…………………………………………………………….....14

ВВЕДЕНИЕ

В настоящей инструкции изложена вся информация по эксплуатации изделия.

Для обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик и длительного срока службы изделия рекомендуется выполнять требования настоящего руководства и соответствующих норм.

Рекомендуется выполнять ремонтно-профилактические работы в центрах технического обслуживания фирмы и использовать только оригинальные запчасти, обеспечивающие необходимое качество и надежность изделия. Производитель не несет ответственность за дефекты изделия при использовании НЕ оригинальных запчастей.

### Назначение изделия

Данный моечный аппарат предназначен только для профессионального применения в:

- строительстве,

- производстве,

- мойках автотранспорта,

- маленькие сельскохозяйственные места.

Используйте моечный аппарат высокого давления только по назначению, как описано в данном руководстве. Соблюдайте меры предосторожности и правила техники безопасности во избежание травм, повреждения аппарата и очищаемых поверхностей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ.

Общие положения

- Не допускается эксплуатация моечной установки без фильтра предварительной очистки воды.

- Запрещается эксплуатировать аппарат, не подключенный к системе водоснабжения, во избежание серьезного повреждения уплотнений, обеспечивающих герметичность моечной установки.

- Не позволяйте детям или подросткам пользоваться моечной установкой.

- Запрещается направлять струю воды на людей, животных, включенное электрическое оборудование или на сам высоконапорный моющий аппарат.

Подготовка к работе.

- Если ваше трехфазная моечная машина поставлена без электрической вилки, то для оборудования ее подходящей по параметрам трехфазной вилкой с заземляющим контактом следует обратиться к квалифицированному электрику.

- Перед использованием убедитесь в том, что моечная машина находится в рабочем состоянии. Использование аппарата недопустимо, если поврежден электрический кабель (повреждение кабеля может вызвать поражение эл. током). Проверьте перед подключением питающее напряжение сети. 
Напряжение должно соответствовать указаниям в заводской табличке прибора.

- Перед началом работы необходимо проверить высоконапорный шланг на наличие повреждений. Поврежденный шланг необходимо немедленно заменить.

- Запрещается направлять струю воды на аппарат и на любые изделия под напряжением.

- Запрещается применять аппарат для мытья людей, животных, одежды, обуви, электрических приборов и самого аппарата.

- Недопустимо тянуть за шланг высокого давления для перевозки аппарата. Максимальные допустимые рабочие температура и давление нанесены на шланге.

- При работе с аппаратом запрещается накрывать его и размещать в местах с недостаточной вентиляцией.

Эксплуатация

- Соединения и кабели питания должны быть защищены от попадания влаги и надежно установлены. Необходимо убедиться в отсутствии повреждений оболочки кабеля.

- Если используется удлинитель, то необходимо следить за минимально допустимым сечением провода: 1- 10 м: 1,5 мм2, 10-30 м: 2,5 мм2.

- Запрещается оставлять работающий аппарат без присмотра.

- Для предотвращения замерзания жидкости не оставляйте моечную установку при температуре 0⁰C и ниже. В случае необходимости заполните систему антифризом (см. далее).

Обслуживание и ремонт

- Не вносите никаких технических изменений в конструкцию моечной машины.

- Перед проведением технического обслуживания или ремонта отключите аппарат от сети электропитания.

- При проявлении неисправностей не пытайтесь самостоятельно устранить их, обратитесь в технический центр.

Описание.

Описание аппарата.

- Предварительный бак для воды.

- Ручка регулировки давления.

- Входной патрубок.

- Фильтр тонкой очистки воды.

- Выходной патрубок высокого давления.

- Щуп для проверки уровня масла.

- Индикация уровня масла.

- Выключатель питания.

Опции (оборудование, поставляемое отдельно).

У официального дилера вы можете приобрести рукав высокого давления (РВД) различной длины: 10м, 15м, 20м; а так же пистолет-распылитель.

Подготовка к работе.

- Проверка уровня масла.

- Проверить, находится ли уровень масла между пометкой min и max., в случае необходимости долить (тип масла: sae 15W/40).

- Проверка наличия щупа

- Если на помпе установлена транспортировочная заглушка (заглушка красного цвета), необходимо заменить ее на масляный щуп (поставляется в комплекте).

- Присоединение шланга подачи воды.

- Перед присоединением шланга подачи воды, промыть его водой для исключения попадания в мойку песка и грязи.

- Присоедините шланг подачи воды одним концом к водопроводу, а другим к входному патрубку моечной установки.

- Для подключения аппарата использовать гибкий, армированный водяной шланг внутр. диаметром 20 мм.

- Длина водяного шланга должна быть не менее 7 метров.

- Убедитесь что объем и давление воды достаточны для нормальной работы аппарата (2-8 бар).

- Максимально допустимая температура воды на входе в аппарат 60⁰С.

- Присоединение шланга высокого давления.

- Присоединить шланг высокого давления.

- Другой конец шланга высокого давления присоединить к пистолету.

- Электрическое соединение

- Соблюдать меры предосторожности, описанные выше.

- Вставить вилку аппарата в розетку электрической сети.

Эксплуатация.

- Запуск аппарата.

- Откройте кран подачи воды.

- Включите аппарат “I/ON” (I/ВКЛ).

- Нажмите на курок пистолета и начинайте мыть.

- Регулируемая насадка.

- Регулировка давления производится при отпущенном курке пистолета.

- Мытье с низким давлением.

Переместите наконечник насадки по  направлению к пистолету.

- Мытье концентрированной струей воды (высокое давление)

Поверните наконечник насадки по часовой стрелке.

- Мытье веерной струей воды (высокое давление)

Поверните наконечник насадки против часовой стрелки.

- Сдвоенная насадка позволяет устанавливать высокое и низкое давление воды. Для выбора высокого давления держите пистолет в пол.1

- Регулировка давления и количества воды в аппарате.

- Установите давление воды и количество воды, вращая регулировочный вентиль давления и количества воды в аппарате.

- Выключение аппарата.

Высоконапорный шланг отсоединять от ручного пистолета, когда в системе отсутствует давление.

- Отпустить рычаг ручного пистолета.

- Выключить аппарат “0/OFF” (0/ВЫКЛ)

- Закрыть кран подачи воды.

- Отделить аппарат от водоснабжения.

#### Техническое обслуживание

#### Замена масла

  - рекомендуется периодически проверять уровень масла в аппарате

  - первая замена масла выполняется через 50 часов работы аппарата, последующие – через каждые 250 часов работы

  - рекомендуется менять масло не реже одного раза в год

  - тип масла: sae 15W/40

  - требуемый объем: 0,33 л.

а). Открыть винт для спуска масла (А) внизу на корпусе насоса, дать маслу стечь в подходящую емкость и утилизировать в соответствии с правилами .

б). Проверить прокладку и снова вставить винт.

в). Залить масло и закрыть отверстие для масла.

Хранение при низких температурах.

- Храните мойку в сухом помещении при температуре выше 0⁰С.

ВНИМАНИЕ! Если аппарат хранится в помещении с температурой около или ниже 0⁰С, необходимо залить в помпу антифриз следующим образом:

1. Отключите аппарат от сети водоснабжения, отсоедините шланг подачи воды и запустите аппарат вхолостую до полного опустошения гидравлического контура.

2. Выключить аппарат “0/OFF” (0/ВЫКЛ)

3. Подготовьте емкость с антифризом.

4. Опустите шланг подачи воды в емкость с антифризом.

5. Запустите установку.

6. Не выключайте аппарат до тех пор, пока из насадки не пойдет антифриз.

7. Заполните подобным образом систему подачи химических средств

8. Выключите и обесточьте установку.

#### Фильтр подачи воды

Рекомендуется периодически производить проверку фильтр на входе воды на предмет его засорения. Чистый фильтр – гарантия бесперебойной работы аппарата.

Гарантия

Обычные условия гарантийного и послегарантийного обслуживания (см. гарантийный талон)

неисправности и способы их устранения

Перед выполнением любых операций отключите установку от сети электропитания и водоснабжения.

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ПРИЧИНА | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| При включении установка не запускается | Нет электропитания | Проверить наличие напряжения в сети (см. технические характеристики) |
|  | Сработала тепловая защита | Восстановить тепловую защиту (при срабатывании свяжитесь с центром техобслуживания) |
| Отсутствует струя воды | Неправильное соединение с системой водоснабжения | Проверить соединение |
|  | Загрязнен водный фильтр | Прочистить фильтр |
|  | Закрыт кран подачи воды. | Открыть кран |
|  | Открыт кран подачи химических средств | Закрыть кран |
| Насос работает, но не обеспечивает оптимального давления | Загрязнен водный фильтр | Прочистите фильтр |
|  | Неправильное соединение с системой водоснабжения | Проверьте соединение |
|  | Регулировочный клапан давления установлен на мин. значение | Установите нужное значение |
|  | Износ форсунки насадки | Обратитесь в центр техобслуживания |
| Давление изменяется (пульсирует) при нажатом курке пистолета | Загрязнена / деформирована форсунка | Прочистите форсунку / Обратиться в центр техобслуживания |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключение к источнику тока

Напряжение									380В

Потребляемая мощность						5,5 kW

Рабочие характеристики

Max рабочее давление							200 бар

Расход воды								900 л/ч

Max. t воды									40 С˚

Размеры

Длина										840 мм

Ширина									450 мм

Высота									850 мм

Вес										86 кг